# Astable à AOP : cas symétrique, démonstration pas à pas

Oct 28, 2026 · @emna

## 1. Les notations

Ce cas simplifie le calcul de la période : trois lettres remplacent des expressions longues. On suppose V_sat+ = −V_sat− = V_sat.

| Notation | Définition | Rôle |
| --- | --- | --- |
| a | R₁ / (R₁ + R₂) | premier facteur du pont diviseur |
| 1 − a | R₂ / (R₁ + R₂) | second facteur du pont diviseur |
| ρ | V_ref / V_sat | V_ref exprimée en fraction de V_sat |
| k | (1 + a) / (1 − a) | regroupe R₁ et R₂ |

Pourquoi 1 − a = R₂/(R₁+R₂). Les deux fractions du pont diviseur ont pour somme 1 : R₁/(R₁+R₂) + R₂/(R₁+R₂) = 1.

Pourquoi k = 1 + 2R₁/R₂. On calcule séparément le haut et le bas :

- 1 + a = (R₁+R₂)/(R₁+R₂) + R₁/(R₁+R₂) = (2R₁ + R₂)/(R₁ + R₂)

- 1 − a = R₂/(R₁ + R₂)

En divisant, les (R₁+R₂) se simplifient :

k = \frac{1+a}{1-a} = \frac{2R_1 + R_2}{R_2} = 1 + \frac{2R_1}{R_2}

## 2. Les seuils avec ces notations

Les seuils s'écrivent V₁ = a·V_sat + (1−a)·V_ref et V₂ = −a·V_sat + (1−a)·V_ref. On part de l'expression générale du cours :

V_1 = \frac{R_1 V_{sat+} + R_2 V_{ref}}{R_1 + R_2}

On sépare en deux fractions :

V_1 = \frac{R_1}{R_1+R_2}\,V_{sat+} + \frac{R_2}{R_1+R_2}\,V_{ref} = a\,V_{sat+} + (1-a)\,V_{ref}

Avec V_sat+ = V_sat et V_sat− = −V_sat :

V_1 = a\,V_{sat} + (1-a)\,V_{ref} \qquad V_2 = -a\,V_{sat} + (1-a)\,V_{ref}

En posant V_ref = ρ·V_sat, on met V_sat en facteur :

V_1 = V_{sat}\,[\,a + (1-a)\rho\,] \qquad V_2 = V_{sat}\,[\,-a + (1-a)\rho\,]

## 3. Retour à la période générale

Avec V_sat− = −V_sat, la période se réécrit avec quatre quantités à calculer. La période générale (section 4.3 du cours) est :

T = RC\,\ln\frac{(V_{sat+} - V_2)\,(V_{sat-} - V_1)}{(V_{sat+} - V_1)\,(V_{sat-} - V_2)}

Pour les deux facteurs qui contiennent V_sat− = −V_sat, on met un signe moins en facteur en haut et en bas :

\frac{-V_{sat} - V_1}{-V_{sat} - V_2} = \frac{-(V_{sat} + V_1)}{-(V_{sat} + V_2)} = \frac{V_{sat} + V_1}{V_{sat} + V_2}

Les deux signes moins se simplifient. La période devient :

T = RC\,\ln\frac{(V_{sat} - V_2)\,(V_{sat} + V_1)}{(V_{sat} - V_1)\,(V_{sat} + V_2)}

## 4. Calcul des quatre facteurs

Chaque facteur a la forme V_sat(1−a)×(quelque chose). Le seul truc utilisé est 1 + a = (1−a)·k, qui vient de la définition de k.

Facteur 1 : V_sat − V₂

V_{sat} - V_2 = V_{sat}\,[\,1 + a - (1-a)\rho\,] = V_{sat}\,[\,(1-a)k - (1-a)\rho\,] = V_{sat}(1-a)(k-\rho)

Facteur 2 : V_sat + V₁

V_{sat} + V_1 = V_{sat}\,[\,1 + a + (1-a)\rho\,] = V_{sat}\,[\,(1-a)k + (1-a)\rho\,] = V_{sat}(1-a)(k+\rho)

Facteur 3 : V_sat − V₁

V_{sat} - V_1 = V_{sat}\,[\,1 - a - (1-a)\rho\,] = V_{sat}(1-a)(1-\rho)

Facteur 4 : V_sat + V₂

V_{sat} + V_2 = V_{sat}\,[\,1 - a + (1-a)\rho\,] = V_{sat}(1-a)(1+\rho)

Dans les facteurs 3 et 4, le facteur 1 − a est déjà visible. Dans les facteurs 1 et 2, il apparaît grâce à 1 + a = (1−a)·k.

## 5. Simplification finale

La période vaut T = RC · ln[(k² − ρ²)/(1 − ρ²)]. On remplace les quatre facteurs dans le logarithme :

T = RC\,\ln\frac{V_{sat}(1-a)(k-\rho)\cdot V_{sat}(1-a)(k+\rho)}{V_{sat}(1-a)(1-\rho)\cdot V_{sat}(1-a)(1+\rho)}

Le produit [V_sat(1−a)]² est en haut et en bas : il disparaît.

T = RC\,\ln\frac{(k-\rho)(k+\rho)}{(1-\rho)(1+\rho)}

Avec (x − y)(x + y) = x² − y² :

T = RC\,\ln\frac{k^2 - \rho^2}{1 - \rho^2} = RC\,\ln\frac{\left(1 + \dfrac{2R_1}{R_2}\right)^2 - \left(\dfrac{V_{ref}}{V_{sat}}\right)^2}{1 - \left(\dfrac{V_{ref}}{V_{sat}}\right)^2}

C'est la formule du cours. Elle suppose |V_ref| < V_sat, sinon le condensateur n'atteint jamais le seuil.

## 6. Vérification numérique

Pour R₁ = R₂, V_sat = 12 V et V_ref = 3 V, le calcul direct et la formule donnent les mêmes valeurs. On a a = 1/2, k = 3 et ρ = 0,25, donc V₁ = 7,5 V et V₂ = −4,5 V.

| Quantité | Calcul direct | Avec la formule |
| --- | --- | --- |
| V_sat − V₂ | 12 + 4,5 = 16,5 | 12 · 0,5 · (3 − 0,25) = 16,5 |
| V_sat + V₁ | 12 + 7,5 = 19,5 | 12 · 0,5 · (3 + 0,25) = 19,5 |
| V_sat − V₁ | 12 − 7,5 = 4,5 | 12 · 0,5 · (1 − 0,25) = 4,5 |
| V_sat + V₂ | 12 − 4,5 = 7,5 | 12 · 0,5 · (1 + 0,25) = 7,5 |

La période vaut alors :

T = RC\,\ln\frac{9 - 0{,}0625}{1 - 0{,}0625} = RC\,\ln 9{,}533 \approx 2{,}255\,RC

Une simulation numérique de l'équation du condensateur avec les deux seuils donne la même valeur.

## 7. Cas particulier V_ref = 0

Quand V_ref = 0, on a ρ = 0 et les seuils sont symétriques : V₁ = −V₂ = a·V_sat. La période devient T = 2·RC·ln(1 + 2R₁/R₂) :

T = RC\,\ln(k^2) = 2\,RC\,\ln k = 2\,RC\,\ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)

Les deux durées sont égales, donc le rapport cyclique vaut 0,5 :

t_3 - t_2 = t_2 - t_1 = RC\,\ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right) \quad\Rightarrow\quad \delta = \frac{1}{2}

Exemple : R = 100 kΩ, C = 1 µF, R₁ = R₂ donnent RC = 0,1 s et T = 2 × 0,1 × ln 3 ≈ 0,22 s, soit environ 4,55 Hz.